科技进步奖推荐号：2025-120-4088

| 项目名称 |  |  | 装配式支撑钢框架结构抗震性能提升关键技术与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名单位 |  |  | 河北省教育厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  | 项目所属领域：土木建筑工程领域 立项背景：装配式支撑钢框架结构因其抗震性能好、结构紧凑等优势，在工程界中得到了广泛的关注。然而，由于设计理论缺陷，导致地震时中心支撑与板式连接节点板寿命不匹配、钢框架现场完全装配化较难实现、人字支撑腹杆受压屈曲对支撑跨构件影响严重等诸多问题。项目组在国家及河北省自然科学基金等课题的资助下，历时十余年，围绕工字形截面中心支撑构件低周疲劳寿命预测、支撑板式连接节点抗震设计方法、全螺栓连接梁柱节点转动和预制组合楼板耦合机制、多高层拉链柱式中心支撑钢框架结构体系研发开展系列科研攻关并实现规模化应用。 技术内容及创新点： （1）建立了工字形截面中心支撑构件低周疲劳寿命预测方法 为提升支撑构件在大震下的低周疲劳性能，基于大量的试验及以数值分析等，提出了基于能量的工字形截面中心支撑构件断裂模型，探究了支撑长细比、翼缘宽厚比、腹板高厚比、钢材强度、加载幅值等关键变量对支撑构件损伤演化和断裂能量的影响规律，建立了支撑构件的低周疲劳寿命预测方法。 （2）提出了基于低周疲劳寿命相匹配的中心支撑板式连接节点抗震设计方法 以节点板和支撑疲劳寿命比作为支撑框架构件间损伤强弱关系和疲劳破坏顺序的控制参量，建立了不同可靠度下的板式连接节点寿命与支撑杆件寿命匹配模型，给出了板式连接支撑框架低周疲劳设计方法和相关规范改进建议，提出了基于低周疲劳寿命相匹配的中心支撑板式连接节点抗震设计方法。 （3）构建了梁柱节点全螺栓连接和预制组合楼板全装配式技术 全螺栓连接节点和预制组合楼板是实现钢框架现场完全装配化的两项重要技术。通过试验研究、数值模拟、理论计算，阐明了组合楼板装配式钢框架梁柱节点区域的传力和变形机制，推导了节点转动简化计算公式，建立了基于节点性能的装配式钢框架抗震设计方法，实现钢框架现场完全装配化。 （4）研发了带拉链柱中心支撑钢框架结构体系 针对地震作用下人字形支撑腹杆受压屈曲后可能引起支撑跨构件（如支撑跨横梁）损伤严重问题，提出了一种适用于多高层结构的修正悬挂拉链柱式中心支撑钢框架体系，基于拟静力试验、数值分析等，探讨了相关支撑受压延性系数、支撑跨构件刚度、拉链柱以及层刚度等关键参数对结构抗震性能的影响，提出了该体系抗震设计建议（拉链柱等关键构件、加强层等），显著提高了中心支撑钢框架结构抗震性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成单位及创新推广贡献 |  |  | 1、河北科技大学 项目牵头单位，负责项目统筹与协调、总体技术方案设计。主持多项课题，发表多篇论文、专利及标准等。建立了工字形截面中心支撑构件低周疲劳寿命预测方法，提升了支撑构件在大震下的抗震性能；提出了基于低周疲劳寿命相匹配的中心支撑板式连接节点抗震设计方法和相关规范改进建议；构建了全螺栓装配及预制组合楼板钢框架结构体系，提出并推导了节点转动简化计算公式，建立了基于节点性能装配式钢框架抗震设计方法；研发了拉链柱式支撑钢框架结构体系，使支撑钢框架设计更经济，同时抗震性能大幅提升。将成果推广应用北京、深圳、河北、陕西、山西、浙江、山东等多项工程项目中。 2、哈尔滨工业大学 项目完成单位，发表了多篇论文、专利及标准等。建立了支撑构件的低周疲劳寿命预测方法，以节点板和支撑疲劳寿命比作为疲劳破坏顺序的控制参量，建立了不同可靠度下的节点寿命与支撑杆件寿命匹配模型。给出了板式连接支撑框架低周疲劳设计方法和相关规范改进建议，为本项目创新点之一，并对项目成果进行了积极推广应用。 3、中建一局集团第二建筑有限公司 项目完成单位和主要应用单位，授权多项土木建筑工程领域发明专利，积极推广应用“端板螺栓装配式支撑钢框架节点设计”和“拉链柱式支撑钢框架结构体系”的相关研发成果，在公司日照金属表面处理中心生态产业园项目、北京赛诺希德医疗科技有限公司血栓与止血产品生产及研发一体化项目、玖龙废纸原料采购结算总部暨再生资源交易中心项目及宜春花博园熊出没项目等多个项目应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推广应用及经济社会效益情况 |  |  | 本项目研究成果应用于宝安工人文化宫项目、日照金属表面处理中心生态产业园项目、西安宜家荟聚购物中心项目、南昌高新电子产业园一期建设项目等几十项工程中，新增经济效益约4.02亿元，减少了高空焊接等材料与人工成本，减少施工周期，加快施工进度，实现了绿色低碳节能环保发展理念，并提升了结构的抗震性能，同时取得了良好的社会效益，推动了支撑钢框架结构在土木工程中研究与应用的科技进步。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表性论文专著目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Yong Li, Yanke Liu, Haifeng Yu*, Kang Ma, et al. Multi-objective optimization design of coupled wall structure with hybrid coupling beams using hybrid machine learning algorithms[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 78: 107745. 2. Jingyi Xie, Wenyuan Zhang, and Haifeng Yu. Fracture simulation and constitutive model of shear connections with bolt failure under low-cycle fatigue loading[J]. Structures, 2025, 76:108937 3. 张文元，丁玉坤，于海丰等. 高层建筑钢结构. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权证明目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 发明专利：于海丰, 马康, 王焱等. 一种用于结构试验的侧向支撑装置[P]. 中国，ZL202010631815.5. 2. 发明专利：李勇,李鹏程,于建军等. 一种带有SMA摩擦复合阻尼器的连梁和SMA摩擦复合阻尼器[P]. 中国，ZL202210078783.X 3. 发明专利：马康,赵洋,于海丰,等.一种方形钢管套筒弱轴连接钢结构梁柱节点及其安装方法[P]. 中国，ZL201910732228.2 4. 发明专利：马康,于海丰,叶锡豪,等.一种预制通长柱混凝土装配式框架结构及其施工方法[P]. 中国，ZL202010375641.0 5. 发明专利：于海丰，郭士达等. 可智能监测的筒仓仓顶装配式空间钢桁架施工支撑体系[P]. 中国，ZL202310156678.8 6. 发明专利：马康，于海丰等. 一种耗能连接钢结构梁柱节点及其安装方法[P]. 中国，ZL202010033033.1 7. 协会标准：钢结构中心支撑框架设计标准，T/CECS 804-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人情况表（排名、姓名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获奖励情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排名 | 姓名 | 技术职称 |  |  | 工作单位 | 完成单位 |  | 贡献 |  | 曾获奖情况 |  |
| 1 | 于海丰 | 教授 |  |  | 河北科技大学 | 河北科技大学 |  | 项目总负责人及主要完成人，主要负责研究计划进度、研究范围、技术方案、技术路线的制定，建立了工字形截面中心支撑构件低周疲劳寿命预测方法，提出了基于低周疲劳寿命相匹配的中心支撑板式连接节点抗震设计方法，构建了梁柱节点全螺栓连接和预制组合楼板全装配式技术，研发了带拉链柱中心支撑钢框架结构体系。 |  | 河北省科技进步二等奖、河北省建设行业科技进步一等奖 |  |
| 2 | 张文元 | 教授 |  |  | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 |  | 负责支撑及节点板相关方面的研究工作，建立了工字形截面中心支撑构件低周疲劳寿命预测方法，提出了基于低周疲劳寿命相匹配的中心支撑板式连接节点抗震设计方法。 |  | 2017年华夏建设科学技术一等奖、2023年辽宁省科技进步一等奖 |  |
| 3 | 季文君 | 正高工 |  |  | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |  | 参与研发带拉链柱的支撑钢框架结构体系，后期主要组织相关成果在公司所属项目推广使用，参与研发了梁柱节点全螺栓连接和预制组合楼板全装配式技术及带拉链柱中心支撑钢框架结构体系。 |  | 中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果一等奖、中国建筑学会科技进步奖二等奖1项；中国施工企业管理协会科学技术进步奖二等奖1项；山东省科技创新成果二等奖1项 |  |
| 4 | 李勇 | 副教授 |  |  | 河北科技大学 | 河北科技大学 |  | 构建了梁柱节点全螺栓连接和预制组合楼板全装配式技术，研发了带拉链柱中心支撑钢框架结构体系。 对主要科技创新3、4做出了突出贡献 |  | 河北省建设行业科技进步一等奖1项 |  |
| 5 | 马康 | 副教授 |  |  | 河北科技大学 | 河北科技大学 |  | 研发了全螺栓连接和预制组合楼板全装配式钢框架结构体系，提出并推导了节点转动简化计算公式，建立了基于节点性能装配式钢框架抗震设计方法。 对主要科技创新3做出了突出贡献 |  |  |  |
| 6 | 解静怡 | 无 |  |  | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 |  | 建立了支撑构件的低周疲劳寿命预测方法，建立了不同可靠度下的节点寿命与支撑杆件寿命匹配模型，提出了基于低周疲劳寿命相匹配的中心支撑板式连接节点抗震设计方法。 对主要科技创新1、2做出了突出贡献 |  |  |  |
| 完成人合作关系说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本成果是第一完成人于海丰，与张文元、季文君、李勇、马康，解静怡共6人协同合作完成的，完成人合作关系说明如下： 张文元：第2完成人，自2012年8月进入本课题组开展项目研究至今，作为项目主研人，主要负责支撑及节点板相关方面的研究工作。与本项目完成人合作发表论文、标准多篇。 季文君：第3完成人，自2014年8月进入本课题组开展项目研究至今，作为项目主研人，主要负责本项目研发技术的推广应用等方面的工作。与本项目完成人合作发表论文多篇。 李勇：第4完成人，自2019年9月进入本课题组开展项目研究至今，作为项目主研人，主要负责全螺栓装配式及拉链柱体系等方面的工作。与本项目完成人合作发表论文多篇及专利多项。 马康：第5完成人，自2017年10月进入本课题组开展项目研究至今，作为项目主研人，主要负责全螺栓连接及预制组合楼板研发等工作。与本项目完成人共同主持课题多项、多篇合作论文及专利。 解静怡：第6完成人，自2020年9月进入本课题组开展项目研究至今，作为项目主研人，主要负责支撑及节点板相关方面研发工作。与本项目完成人共同发表论文多篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人合作关系情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合作方式 |  |  | 合作者/项目排名 |  |  | 合作时间 |  | 合作成果 |  | 备注 |
| 1 | 专著合著 |  |  | 张文元/1，于海丰/3 |  |  | 2017 |  | 高层建筑钢结构 |  |  |
| 2 | 论文合著 |  |  | 李勇/3，于海丰/1，马康/5，季文君/2 |  |  | 2023 |  | Experimental investigation on the seismic behavior of a novel self-centering friction damper |  |  |
| 3 | 论文合著 |  |  | 解静怡/1，张文元/2，于海丰/3 |  |  | 2025 |  | Fracture simulation and constitutive model of shear connections with bolt failure under low-cycle fatigue loading |  |  |

注：所填报内容必须与推荐书中提交的完全一致，否则责任自负，可自行调整行间距。